Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

| Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования. Актуализация документов территориального планирования ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.. Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |

036-23-измГП-УЧ-Кн1

2023

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

| Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования. Актуализация документов территориального планирования ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.. Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |

036-23-измГП-УЧ-Кн1

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Горячая М.В. |

2023

- Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
| 036-23-измГП-УЧ-Кн1-СП | Состав проекта | 4 |
| 036-23-измГП-УЧ-Кн1-СК | Состав коллектива | 5 |
| 036-23-измГП-УЧ-Кн1-Т | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 6 |
|  | Раздел 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 54 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 59 |

- Состав проекта

«Проект внесения изменений в генеральный план Зиминского городского муниципального образования»

| Номер тома 2 | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Проект внесения изменений в генеральный план Зиминского городского муниципального образования |  |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
|  | 036-23-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании | 59 стр. |
|  | 036-23-измГП-УЧ-К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа М 1:10 000 | 1 лист |
|  | 036-23-измГП-УЧ-К2 | Карта 2 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа М 1:10 000 | 1 лист |
|  | 036-23-измГП-УЧ-К3 | Карта 3 Функциональных зон городского округа М 1:10 000 | 1 лист |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа |  |
|  | 036-23-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2. Приложение (сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа) | 00 стр. |
|  |  | Материалы по обоснованию |  |
|  | 036-23-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3. Материалы по обоснованию генерального плана | 00 стр. |
|  | 036-23-измГП-ОМ-К4 | Карта 4 Карта использования территории в период подготовки проекта М 1:10 000 | 1 лист |
|  | 036-23-измГП-ОМ-К5 | Карта 5 Карта границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:10 000 | 1 лист |
|  | 036-23-измГП-ОМ-К6 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории и планируемого размещения объектов М 1:10 000 | 1 лист |
|  | 036-23-измГП-ОМ-К8 | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10 000 | 1 лист |
| 3 |  | Материалы в электронном виде |  |
|  | 036-23-измГП-Д1 | CD-диск: - текстовые материалы в форматах doc и pdf; - графические материалы в формате jpg, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС Панорама. | 2 экз. |

- Состав коллектива

В выполнении работ «Проект внесения изменений в генеральный план Зиминского городского муниципального образования» принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: |  |
| --- | --- |
| Градостроительная часть |  |
| Директор | М.В. Протасова |
| Управляющий проектом | С.О. Заславский |
| Главный архитектор проекта | М.В. Горячая |
| Экономика |  |
| Главный специалист | О.В. Фролова |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |  |
| Ведущий инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Экологическое состояние окружающей среды, санитарная очистка |  |
| Ведущий инженер | В.А. Григорьева |
| ИТМ ГОЧС |  |
| Инженер | В.А. Григорьева |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |  |
| Инженер | О.С. Злыгостева |
| Инженер | А.И. Борисова |

2

2

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта |  | Основные характеристики | Местоположение, адресное описание | Мероприятия | Срок реализации | Функциональная зона | Площадь, га | Зоны с особыми условиями использования территории | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | Детский сад |  | на 140 мест | г. Зима, ул. Интернациональная, 66 | Строительство | 2030 г. | Зона специализированной общественной застройки | 0,9 | Не требуется | Стратегии СЭР ЗГМО на период до 2030 г. |
| 2. | Дошкольная образовательная организация | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | Детский сад |  | на 240 мест | г. Зима, ул. 5-ой Армии, 64а | Строительство | 2030 г. | Зона специализированной общественной застройки | 2,2 | Не требуется | Стратегии СЭР ЗГМО на период до 2030 г. |
| 3. | Общеобразовательная организация | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | Общеобразовательная школа |  | на 352 места | г. Зима | Строительство | 2030 г. | Зона специализированной общественной застройки | 2,9 | Не требуется | Стратегии СЭР ЗГМО на период до 2030 г. |
| 4. | Общеобразовательная организация | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | Общеобразовательная школа |  | на 720 мест | г. Зима | Строительство | 2030 г. | Зона специализированной общественной застройки | 3,4 | Не требуется | Стратегии СЭР ЗГМО на период до 2030 г. |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Обеспечение услуг в области физкультуры и спорта | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном |  | на 212,5 м2 зеркала воды | г. Зима, ул. Ленина, 62 | Строительство | 2030 г. | Зона специализированной общественной застройки | 1,5 | Не требуется | Стратегии СЭР ЗГМО на период до 2030 г. |
|  |  |  | В составе ФОК | Спортивные залы | 190 – 670 м2 площади пола | г. Зима | Строительство | Расчетный срок (2043 г.) | Зона специализированной общественной застройки |  | Не требуется | В соответствии с нормативами обеспеченности |
|  |  |  |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 680 – 1 920 м2 площади пола | г. Зима | Строительство | Расчетный срок (2043 г.) | Зона специализированной общественной застройки |  | Не требуется | В соответствии с нормативами обеспеченности |
| 6. | Объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Обеспечение услуг в области физкультуры и спорта | Универсальный спортивный зал |  |  | г. Зима, ул. 5-ой Армии, 64 | Строительство | 2030 г. | Зона специализированной общественной застройки |  | Не требуется | Стратегии СЭР ЗГМО на период до 2030 г. |
| 7. | Объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Обеспечение услуг в области физкультуры и спорта | Хоккейные корты, стадионы в составе СОШ |  | 3,9 га территории | г. Зима | Строительство | Расчетный срок (2043 г.) | Зона специализированной общественной застройки | 3,9 | Не требуется | В соответствии с нормативами обеспеченности |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Бограда |  | 2,79 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Ленина |  | 2,012 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. 5-ой Армии |  | 2,939 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Ангарская |  | 0,383 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Промплощадка Зима от ПК 67 до ПК 131-17 |  | 6,317 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Краснопартизанская |  | 2,852 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Калинина (от ул. 5 Армии до пер. Муринский) |  | 1,667 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Клименко |  | 3,41 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Лазо |  | 1,614 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Московский тракт |  | 1,822 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Садовая |  | 1,528 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Магистральная улица районного значения ул. Январский событий |  | 1,388 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 1-я Восточная |  | 0,357 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 1-я Набережная |  | 1,35 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 1-я Светлая |  | 0,571 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 2-я Восточная |  | 0,489 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 2-я Набережная |  | 0,665 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 2-я Светлая |  | 0,176 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. 3-й Железнодорожный |  | 0,119 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 3-я Восточная |  | 0,483 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 3-я Набережная |  | 0,479 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 3-я Светлая |  | 0,128 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 5-я Железнодорожная |  | 0,33 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 7-е Ноября |  | 0,746 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 8 Марта |  | 0,243 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 9 Января |  | 0,403 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 40 лет Победы |  | 0,344 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. 50 лет Победы |  | 0,363 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Автобазовский |  | 0,66 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Автомобилистов |  | 0,38 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Алексеенко |  | 0,4 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Антипина |  | 0,103 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Белоберезовский |  | 0,462 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Батаминская |  | 0,442 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Безымянный |  | 0,404 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Береговая |  | 0,831 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Болотный |  | 0,063 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Больничный |  | 0,354 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Бугровая |  | 0,935 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Б.Комиссаров |  | 0,278 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Бабушкина |  | 0,386 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Баумана |  | 0,763 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Березовского |  | 1,243 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Бобровникова |  | 0,268 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Борцов Революции |  | 1,534 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Бурлова |  | 0,788 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Ветеранов Войны |  | 0,445 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Володарского |  | 2,549 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Вокзальная |  | 0,19 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Воробьева |  | 0,355 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Гагарина |  | 1,544 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Гайдара |  | 1,105 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Гастелло |  | 0,13 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Галантуйский |  | 0,09 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Герцена |  | 1,277 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Гершевича |  | 2,219 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Гоголя |  | 0,556 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Григорьева |  | 0,62 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Гринчика |  | 0,856 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Донская |  | 0,495 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Дальняя |  | 0,812 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Дачная |  | 0,35 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Дачный |  | 0,943 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Деповская |  | 0,465 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Донской |  | 0,161 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Депутатская |  | 0,398 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. М.Тракт до Калинина |  | 2,679 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. от 2-го Строителя до КЭЗ |  | 1,417 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. от Клименко до переезда |  | 1,709 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. М. Тракта до Кирпича |  | 1,215 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. От переезда до Ухтуйского моста |  | 0,621 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. от Калинина до Кирпича |  | 2,41 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Дорожная |  | 0,213 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. От Калинина до а/д "Зима-Зулумай" |  | 0,84 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Дзержинского |  | 0,727 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Доминико-Синицкого |  | 0,217 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Доценко |  | 1,367 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Жукова |  | 0,633 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Заводская |  | 0,475 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Заозерная |  | 1,291 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Западная |  | 1,126 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Зеленая |  | 0,362 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Зиминская |  | 0,285 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Зеленый луг |  | 0,92 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Зои Космодемьянской |  | 0,645 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Ивана Василенко |  | 0,5 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Интернациональная |  | 2,679 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Иркутская |  | 0,3 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Киевская |  | 0,319 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Клубный |  | 0,262 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Клубный - садоводство "Мичуринец" |  | 0,32 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Колхозная |  | 0,835 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Колхозный |  | 0,634 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Кольцевая |  | 0,5 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Коммунальный |  | 0,231 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Коммунистическая |  | 2,654 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Комсомольская |  | 0,283 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Красноармейская |  | 0,29 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Красноярская |  | 0,29 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Каландарашвили |  | 1,38 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Кирова |  | 0,33 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Карла Маркса |  | 1,738 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Карла Маркса (от максима Горького до пожарного депо) |  | 0,187 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Коминтерна |  | 3,478 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Космонавтов |  | 0,87 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Красной Звезды |  | 0,452 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Красный строитель |  | 0,545 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. им. Крупской |  | 0,09 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Крутой берег |  | 0,35 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Крылова |  | 0,446 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Куйбышева |  | 2,233 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Курзенкова |  | 0,746 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Ленинградская |  | 1,878 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Лесной |  | 0,261 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Лесозаводская |  | 0,4 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Лесопильная |  | 1,906 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Луговая |  | 0,393 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Лермонтова |  | 1,448 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Ломоносова |  | 1,34 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Луначарского |  | 2,263 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Майская |  | 1,041 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Майский |  | 0,154 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Молодежная |  | 0,295 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Муринский |  | 0,318 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. между Ленина и Подаюрова (мкр. Ангарский) |  | 0,261 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Матросова |  | 0,261 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Мира |  | 1,089 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Максима Горького |  | 1,13 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения мкр. Молодежный |  | 5,225 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Маяковского |  | 0,125 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Меринова |  | 1,199 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Нагорный |  | 0,701 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Новая |  | 1,327 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Некрасова |  | 0,2 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Новокшенова |  | 0,55 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Озерная |  | 0,335 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Озерный |  | 0,122 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Окинская |  | 0,285 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Октябрьская (от Меринова до Трифонова) |  | 2,772 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. О. Кошевого |  | 1,395 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Орджоникидзе |  | 1,386 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Осипенко |  | 1,67 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Островского |  | 0,438 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Пионерский |  | 0,797 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Подгорная |  | 1,457 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Подъездной |  | 1,111 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Полевая |  | 0,5 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Почтовый |  | 0,265 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Пролетарская |  | 0,555 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Профсоюзная |  | 0,393 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Путейская |  | 0,155 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Пушкина |  | 0,137 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Павлика Морозова |  | 0,397 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Панфилова |  | 0,198 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Парижской Коммуны |  | 0,492 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Пархоменко |  | 0,551 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. ПМК-55 |  | 0,2 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Победы |  | 0,402 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Постоянная |  | 0,14 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Погодаева |  | 0,332 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Подаюрова-ветстанция |  | 1,68 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Потерянный |  | 0,3 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Приокской правды |  | 0,477 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Проминского |  | 0,729 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Рабочая |  | 1,49 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Революционная |  | 2,126 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Российская |  | 0,698 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Романца |  | 0,43 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Рыбакова |  | 0,505 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Самарская |  | 0,25 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Саянская |  | 0,742 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Северная |  | 0,135 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Сибирский |  | 0,515 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Сиреневая |  | 0,352 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Советская |  | 1,316 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Совхозная |  | 0,24 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Солнечная |  | 0,35 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Спортивная |  | 1,033 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Степная |  | 0,485 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Свердлова |  | 0,61 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Свободы |  | 0,295 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Серова |  | 1,135 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Сидельникова |  | 1,735 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Смирнова |  | 1,896 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Соколова |  | 0,252 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Трактовая |  | 1,77 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Тупиковый |  | 0,202 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Трифонова |  | 1,091 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Труда |  | 0,802 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Тимирязева |  | 0,25 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Тургенева |  | 1,635 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Узкий |  | 0,825 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. От путепровода до Краснопартизанской |  | 0,808 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Ульяны Громовой |  | 0,692 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Урицкого |  | 0,907 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Фестивальная |  | 0,167 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Фурманова |  | 0,6 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Фурманова |  | 0,86 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Федорова |  | 0,852 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Фрунзе |  | 0,53 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Халтурина |  | 0,419 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Целинная |  | 0,77 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Чапаева |  | 0,239 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Чехова |  | 0,245 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Чкалова |  | 0,395 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения пер. Школьный |  | 1,115 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Шолохова |  | 1,254 | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Щорса |  | 0,121 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Энгельса |  | 0,393 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Южная |  | 0,294 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Юбилейная |  | 0,915 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Яковлева |  | 0,183 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Ярославского |  | 0,321 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Подаюрова (от ул. Бограда до ул. Гагарина) |  | 0,618 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |
|  | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение населения транспортной инфраструктурой местного значения | Улицы и дороги местного значения ул. Подаюрова (от ул. Клименко до ул. Бограда) |  | 0,916 км | г. Зима | Реконструкция | Расчетный срок (2043 г.) | Зона транспортной инфраструктуры |  | Не требуется | Приведение в нормативное состояние |

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

(Объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения приводятся в Положении о территориальном планировании, отображаются на картах для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта)

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность | Зоны с особыми условиями использования территории | Мероприятия | Очередность | Наименование функциональной зоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация железнодорожной инфраструктуры с развитием пропускных и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки | г. Зима | Реконструкция станций: Зима пропускной способностью 146 пар поездов в сутки |  | Реконструкция | Первая очередь до 2025г | Зона транспортной инфраструктуры | СТП РФ |
| 2. | Модернизация железнодорожной магистрали с развитием пропускных и провозных способностей (II этап) | г. Зима | Реконструкция станций: Зима пропускной способностью 259 пар поездов в сутки |  | Реконструкция | Первая очередь до 2025г | Зона транспортной инфраструктуры | СТП РФ |

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального и межмуниципального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность | Зоны с особыми условиями использования территории | Мероприятия | Очередность | Наименование функциональной зоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства регионального или межмуниципального значения в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Зима – Зулумай | Зиминский район: Зима – Услон, Подъезд к д. Верхняя Зима, Подъезд к д. Кустова, Подъезд к уч. Урункуй, Подъезд к п. Центральный Хазан, «Промплощадка – г. Зима», Подъезд к с. Ухтуй | Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 28,3 км | Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Реконструкция | Первая очередь до 2025г | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (актуализированная редакция от 29.12.2022 № 1096-пп) |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Зима – Масляногорск – Верхнеокинский | Зиминский район: Масляногорск – Успенский 3-й, Подъезд к д. Нижний Хазан | Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 35,1 км | Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Реконструкция | Первая очередь до 2025г |  |  |
|  | Объекты капитального строительства регионального значения в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Учебно-производственный корпус со спортивным залом | г. Зима | Мощность учебно-производственного корпуса – 350 мест | Не требуется | Строительство | Первая очередь до 2025г | Зона специализированной общественной застройки | Схема территориального планирования Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (актуализированная редакция от 29.12.2022 № 1096-пп) |
|  | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство больничного комплекса ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | г. Зима | Мощность поликлинического отделения – на 700 посещений в смену; стационар – на 194 круглосуточные койки и 54 дневные койки | Не требуется | Строительство | Первая очередь до 2025г | Зона специализированной общественной застройки | Схема территориального планирования Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (актуализированная редакция от 29.12.2022 № 1096-пп) |
| 5. | Строительство здания судебно-медицинской экспертизы | г. Зима | Исследование за год – 491 трупа, 1289 живых лиц | Не требуется | Строительство | Расчетный срок до 2035г | Зона специализированной общественной застройки | Схема территориального планирования Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (актуализированная редакция от 29.12.2022 № 1096-пп) |
| 6. | Строительство туберкулезного диспансера | г. Зима | Мощность – диспансерное отделение на 40 посещений в смену, стационар на 38 коек | Не требуется | Строительство | Расчетный срок до 2035г | Зона специализированной общественной застройки | Схема территориального планирования Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (актуализированная редакция от 29.12.2022 № 1096-пп) |
|  | Объекты капитального строительства регионального значения в области административного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | г. Зима | Мощность – центр на 7 окон | Не требуется | Реконструкция | Первая очередь до 2025г | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Схема территориального планирования Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (актуализированная редакция от 29.12.2022 № 1096-пп) |

- Параметры функциональных зон

Таблица 3.1 – Параметры функциональных зон*

| Наименование функциональной зоны | Площадь в границах городского округа (населенного пункта), га |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 991,79 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 42,87 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 60,01 |
| Общественно-деловые зоны |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 48,56 |
| Зона специализированной общественной застройки | 70,14 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| Производственная зона | 334,97 |
| Коммунально-складская зона | 23,03 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 24,61 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 252,29 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | 100,48 |
| Зона садоводства, огородничества | 225,07 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,32 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 6,78 |
| Зоны рекреационного назначения |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | 269,15 |
| Зона лесов | 453,06 |
| Зоны специального назначения |  |
| Зона специального назначения | 4,13 |
| Зона кладбищ | 17,85 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 31,78 |
| Зоны режимных территорий |  |
| Зона режимных территорий | 0,08 |
| Зоны акваторий |  |
| Зона акваторий | 565,77 |
| Иные зоны |  |
| Иные зоны | 1688,60 |
| ИТОГО | 5212 |

*Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793» (в ред. от 28.02.2023 N 123).